Комплект лабораторних робіт
з архітектури ARM Cortex-M4

Лабораторні роботи №1-3: QEMU, GAS, GDB, завантажувач і Semihosting

| Студент | ________________________________ |
| --- | --- |
| Група | ________________________________ |
| Номер залікової книжки | 1 |

# Загальний опис комплекту

Комплект підготовлено для виконання лабораторних робіт з архітектури ARM Cortex-M4. Практична частина орієнтована на мікроконтролер STM32F407VG, GNU Assembler, тулчейн arm-none-eabi, емулятор QEMU та відлагоджувач GDB.

Для цього комплекту використано номер залікової книжки 1. Отже, для лабораторної роботи №2 обрано варіант 1, а для лабораторної роботи №3 також обрано варіант 1.

# Лабораторна робота №1

## Тема

Створення мінімального програмного проекту мовою асемблера для ARM Cortex-M4.

## Мета роботи

Навчитися створювати мінімальний проект мовою асемблера, виконувати його збірку за допомогою arm-none-eabi-gcc, формувати ELF- і BIN-файли та запускати програму в середовищі QEMU з підключенням GDB.

## Хід виконання

Створено файл start.S, який містить таблицю векторів та обробник апаратного скидання.

Створено файл lscript.ld, де задано області FLASH і RAM, а також початкову адресу стеку.

Створено Makefile для автоматизованої збірки, перетворення firmware.elf у firmware.bin та запуску QEMU.

Після запуску QEMU програма очікує підключення GDB через порт tcp::1234.

## Фрагмент start.S

.syntax unified

.cpu cortex-m4

.thumb

.global vtable

.global __hard_reset__

.type vtable, %object

.type __hard_reset__, %function

vtable:

.word __stack_start

.word __hard_reset__ + 1

.size vtable, . - vtable

__hard_reset__:

ldr r0, =__stack_start

mov sp, r0

loop:

b loop

.size __hard_reset__, . - __hard_reset__

## Результат виконання

У результаті збірки мають бути сформовані файли start.o, firmware.elf і firmware.bin. Під час налагодження GDB завантажує символи з firmware.elf, після чого доступне покрокове виконання програми.

## Висновок

У лабораторній роботі створено базовий асемблерний проект для Cortex-M4, описано початковий вектор скидання, задано карту пам'яті та підготовлено автоматизовану збірку проекту.

# Лабораторна робота №2

## Тема

Основні інструкції 32-бітного ARM процесора для мікроконтролерів.

## Мета роботи

Навчитися використовувати арифметичні, логічні та умовні інструкції ARM Cortex-M4, організовувати підпрограми та перевіряти результат виконання через регістри у GDB.

## Визначення варіанта

Варіант визначається за формулою: номер залікової книжки % 5 = номер варіанта.

Підстановка значення: 1 % 5 = 1. Для виконання обрано варіант 1: (a - b) * 3 + 2.

| Варіант | Вираз | Регістр результату |
| --- | --- | --- |
| 0 | (a + b) / 2 + c! | r3 |
| 1 | (a - b) * 3 + 2 | r3 |
| 2 | ((a & b) >> 1) + c! | r3 |
| 3 | (a + b) / c або (a - b) / c залежно від знака a - b | r3 |
| 4 | (a ¦ b) * c або (a * b) * c залежно від умови a * b | r3 |

## Хід виконання

У файлі lab2.S задано константи a = 14, b = 6, c = 4. Для варіанта 1 виконується вираз (a - b) * 3 + 2. Після підстановки тестових значень отримуємо: (14 - 6) * 3 + 2 = 26.

Параметр збірки для роботи: LAB2_VARIANT=1.

## Фрагмент lab2.S

.syntax unified

.cpu cortex-m4

.thumb

.global lab2

#ifndef LAB2_VARIANT

#define LAB2_VARIANT 1

#endif

#define A_VALUE #14

#define B_VALUE #6

#define C_VALUE #4

#define SHIFT_VALUE #1

lab2:

push {lr}

mov r0, A_VALUE

mov r1, B_VALUE

mov r2, C_VALUE

#if LAB2_VARIANT == 0

// r3 = (a + b) / 2 + c!

add r3, r0, r1

asr r3, r3, #1

mov r0, r2

bl factorial

add r3, r3, r0

#elif LAB2_VARIANT == 1

// r3 = (a - b) * 3 + 2

sub r3, r0, r1

mov r4, #3

mul r3, r3, r4

add r3, r3, #2

#elif LAB2_VARIANT == 2

// r3 = ((a & b) >> 1) + c!

and r3, r0, r1

lsr r3, r3, SHIFT_VALUE

mov r0, r2

bl factorial

add r3, r3, r0

#elif LAB2_VARIANT == 3

// if (a - b) >= 0: r3 = (a + b) / c; else r3 = (a - b) / c

sub r4, r0, r1

cmp r4, #0

blt variant3_negative

add r3, r0, r1

sdiv r3, r3, r2

b variant_done

variant3_negative:

sdiv r3, r4, r2

b variant_done

#elif LAB2_VARIANT == 4

// if (a * b) >= 10: r3 = (a | b) * c; else r3 = (a * b) * c

mul r4, r0, r1

cmp r4, #10

blt variant4_less

orr r3, r0, r1

mul r3, r3, r2

b variant_done

variant4_less:

mul r3, r4, r2

b variant_done

#else

// Bonus/example variant: r3 = ((a + c) << 1) - b

add r3, r0, r2

lsl r3, r3, #1

sub r3, r3, r1

#endif

variant_done:

pop {pc}

factorial:

push {r1, r2, lr}

mov r1, r0

mov r0, #1

factorial_loop:

cmp r1, #1

ble factorial_end

mul r0, r0, r1

sub r1, r1, #1

b factorial_loop

factorial_end:

pop {r1, r2, pc}

## Результат виконання

Після покрокового виконання у GDB результат обчислення фіксується у регістрі r3. Для використаних тестових значень a = 14, b = 6, c = 4 отримано значення r3 = 26.

## Висновок

У лабораторній роботі реалізовано обчислення виразу мовою GAS для Cortex-M4, використано арифметичні, логічні, зсувні й умовні інструкції, а результат виконання винесено в регістр r3.

# Лабораторна робота №3

## Тема

Завантажувач основної програми, обробка виключень і вивід даних через Semihosting.

## Мета роботи

Навчитися працювати з оперативною пам'яттю, векторною таблицею виключень, механізмом Semihosting та створити примітивний завантажувач, який переносить kernel.bin у RAM і передає йому керування.

## Визначення варіанта

Варіант завантажувача визначається за формулою: номер залікової книжки % 16 = номер варіанта.

Підстановка значення: 1 % 16 = 1. Для виконання обрано варіант 1: LDR/STR, інкрементна адресація з регістровим зсувом, крок 4 байти.

| Варіанти | Команди | Адресація | Крок |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-3 | LDR / STR | інкремент або декремент | 4 байти |
| 4-7 | LDRB / STRB | інкремент або декремент | 1 байт |
| 8-11 | LDRH / STRH | інкремент або декремент | 2 байти |
| 12-15 | LDM / STM | інкремент або декремент | 8 або 12 байт |

## Хід виконання

Основна програма розміщена у файлі kernel.S. Вона містить власну векторну таблицю, виконує обчислення з лабораторної роботи №2 та виводить результат у консоль через Semihosting. Файл bootloader.S включає kernel.bin за допомогою директиви .incbin, копіює його в RAM та переходить до адреси обробника RESET, зчитаної з другої позиції векторної таблиці.

Параметри збірки для роботи: LAB2_VARIANT=1 і BOOT_VARIANT=1.

## Фрагмент bootloader.S

.syntax unified

.cpu cortex-m4

.thumb

.global bootload

#ifndef BOOT_VARIANT

#define BOOT_VARIANT 1

#endif

.section .rodata

image:

.incbin "kernel.bin"

end_of_image:

str_boot_start: .asciz "bootloader started"

str_boot_end: .asciz "bootloader end"

.section .text

bootload:

ldr r0, =str_boot_start

bl dbgput_line

ldr r0, =end_of_image

ldr r1, =image

ldr r2, =_ram_start

#if BOOT_VARIANT == 0

copy_loop:

ldr r3, [r1], #4

str r3, [r2], #4

cmp r1, r0

blo copy_loop

#elif BOOT_VARIANT == 1

mov r5, #0

mov r7, #4

copy_loop:

ldr r3, [r1, r5]

str r3, [r2, r5]

add r5, r5, r7

add r6, r1, r5

cmp r6, r0

blo copy_loop

#elif BOOT_VARIANT == 2

sub r4, r0, r1

add r1, r1, r4

ldr r2, =_ram_start

add r2, r2, r4

copy_loop:

sub r1, r1, #4

sub r2, r2, #4

ldr r3, [r1]

str r3, [r2]

ldr r6, =image

cmp r1, r6

bhi copy_loop

#elif BOOT_VARIANT == 3

sub r4, r0, r1

add r1, r1, r4

ldr r2, =_ram_start

add r2, r2, r4

mov r5, #4

copy_loop:

sub r1, r1, r5

sub r2, r2, r5

ldr r3, [r1]

str r3, [r2]

ldr r6, =image

cmp r1, r6

bhi copy_loop

#elif BOOT_VARIANT == 4

copy_loop:

ldrb r3, [r1], #1

strb r3, [r2], #1

cmp r1, r0

blo copy_loop

#elif BOOT_VARIANT == 5

mov r5, #0

mov r7, #1

copy_loop:

ldrb r3, [r1, r5]

strb r3, [r2, r5]

add r5, r5, r7

add r6, r1, r5

cmp r6, r0

blo copy_loop

#elif BOOT_VARIANT == 6

sub r4, r0, r1

add r1, r1, r4

ldr r2, =_ram_start

add r2, r2, r4

copy_loop:

sub r1, r1, #1

sub r2, r2, #1

ldrb r3, [r1]

strb r3, [r2]

ldr r6, =image

cmp r1, r6

bhi copy_loop

#elif BOOT_VARIANT == 7

sub r4, r0, r1

add r1, r1, r4

ldr r2, =_ram_start

add r2, r2, r4

mov r5, #1

copy_loop:

sub r1, r1, r5

sub r2, r2, r5

ldrb r3, [r1]

strb r3, [r2]

ldr r6, =image

cmp r1, r6

bhi copy_loop

## Результати виконання

Після запуску в QEMU через консоль Semihosting виводяться повідомлення bootloader started, bootloader end, kernel started і рядок із числовим результатом у регістрі r3. Результат підтверджує завантаження kernel у RAM та передавання керування основній програмі.

## Висновок

У лабораторній роботі реалізовано мінімальний завантажувач для Cortex-M4. Код демонструє роботу з пам'яттю, адресацією, векторною таблицею та Semihosting-виводом.

# Загальний висновок

У комплекті лабораторних робіт реалізовано базовий цикл розробки для ARM Cortex-M4: створення мінімального асемблерного проекту, виконання обчислення за варіантом, побудову завантажувача, копіювання основної програми в оперативну пам'ять і передавання керування через вектор RESET. Для номера залікової книжки 1 використано варіант 1 у лабораторній роботі №2 та варіант 1 у лабораторній роботі №3.